## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ТРОСОВАЯ ЛЕБЕДКА

Тип LN

### Грузоподъемностью

0,25 т, 0,5 т, 1 т,

Перед использованием домкрата внимательно прочтите данное руководство.

Учетный номер  №

- НАЗНАЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕБЕДКИ:

Тросовая лебедка сконструирована исключительно для ручного поднимания, опускания и волочения  отдельных грузов при нормальных атмосферных условиях на рабочем месте. Вес груза при подъеме не должен превышать позволенную грузоподъемность.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тросовую лебедку, можно, также использовать для подъема или спуска груза, и в этом случае грузоподъемность уменьшается на 50 %.

ГРУЗОПРОДЪЕМНОСТЬ (Q) это максимальный разрешенный вес груза (максимальная рабочая загрузка), которым возможно загрузить лебедку при манипуляции с грузом в условиях показанных в этом руководстве.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Лебедка представляет собой многоцелевое устройство, служащее для перемещения груза. Управляется с помощью рукоятки.

Так как работа с тяжелым грузом опасна, необходимо соблюдать все “Правила техники безопасности” согласно главе 2.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

При манипуляции с грузом существует опасность, особенно в случае неправильной эксплуатации лебедки или неправильного ухода. Следствием может быть несчастный случай или серьезное ранение.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НИКОГДА  не используйте лебедку для поднимания или транспортировки людей.

НИКОГДА  не поднимайте и не перемещайте груз над головами людей или в их близости.

НИКОГДА  не  загружайте лебедку более грузоподъемности, указанной на табличке лебедки.

ВСЕГДА      убедитесь в том, что несущая конструкция безопасна, удерживает загруженную

лебедку и выдержит все подъемные операции.

ВСЕГДА      перед началом работы предупредите людей поблизости.

Помните, что за правильную технику поднимания груза отвечает обслуживающий персонал.

2.1. До эксплуатации

Обеспечьте, чтобы лебедку обслуживал обученный и трудоспособный персонал, ознакомленный с настоящей инструкцией и правилами техники безопасности.

Ежедневно перед началом работы проверьте лебедку согласно п. 6.2. «Ежедневный осмотр».

ВСЕГДА  используйте только оригинальный канат.

ВСЕГДА  следите за тем, чтобы канат не был ржавым и распущенным.

ВСЕГДА  следите за тем, чтобы болты предохранительные были затянуты в соответствии с руководством.

НИКОГДА не манипулируйте с грузом неизвестного веса или с грузом, жестко закрепленным.

НИКОГДА не используйте неисправную или изношенную лебедку.

НИКОГДА не используйте лебедку с неисправной или отсутствующей собачкой крюка.

НИКОГДА не используйте лебедку без таблички с обозначением.

НИКОГДА не используйте переделанные или сдеформированные крюки.

2.2. При эксплуатации

ВСЕГДА устраните провисание троса и петли перед тем, как начнете поднимать или тянуть.

ВСЕГДА убедитесь в том, что груз правильно подвешен на крюке.

ВСЕГДА убедитесь в том, чтобы собачки крюков были правильно защелкнуты.

ВСЕГДА обращайте внимание на чрезмерный подъем или опускание.

ВСЕГДА при работе с лебедкой используйте только ручную силу.

НИКОГДА не используйте скрученный, корродированный или поврежденный трос.

НИКОГДА не используйте лебедки для поднятия закрепленного анкерами груза.

НИКОГДА не удлиняйте трос с помощью зажимов или другим образом.

НИКОГДА не допускайте раскачивания, вибраций или толчков груза.

НИКОГДА не используйте трос лебедки для обвязки груза.

НИКОГДА не вешайте груз на острие крюка.

НИКОГДА не тяните груз через грани. Для этих целей используйте блок.

НИКОГДА не сваривайте или не отрезайте груз, подвешенный на лебедке..

НИКОГДА не используйте трос в качестве громоотвода при сварке.

НИКОГДА  не используйте лебедки, если трос засекся или начинает проскальзывать.

НИКОГДА не манипулируйте с тросом без рукавиц.

НИКОГДА  не трогайте движущиеся детали лебедки. Обеспечьте, чтобы в движущиеся детали не попадала грязь или другие предметы.

НИКОГДА не оставляйте поднятый груз без присмотра.

Обеспечьте доступ квалифицированному персоналу для регулярного осмотра лебедки.

Обеспечьте, чтобы трос был чистым и неповрежденным.

Обеспечьте, чтобы скользящие части были достаточно смазаны.

3. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, УПАКОВКА, СКЛАДИРОВАНИЕ:

  - ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В каждый стандартный комплект оснащения лебедки входят:

- ручка,

- страховочная гайка (только у типа LN/0,25t),

- два пружинных штифта в пакетике (только у типа LN/0,25 1t).

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТЫ:

| Тип | Грузоподъ-емность (т) | Канат (диаметр) | Длина каната (м) | Скорость подъема м/мин | Рабочая температура | Рабочее усилие на ручке (Н) | Вес лебедки с канатом (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LN/0,25t LN/0,5t LN/1t | 0,25 0,5 1 | 4 5 8 | 10 | 1,0 0,6 0,9 | - 15 Ц + 40 Ц | 180 250 320 | 3,1 8,5 13,7 |

4.2. ДАННЫЕ НА ИЗДЕЛИИ

На каждой лебедке находится шильдик, на котором находятся следующие данные:

- обозначение производителя и грузоподъемность

- тип изделия, заводской номер и год выпуска

5. УСТАНОВКА  ЛЕБЕДКИ

После распаковки  канатной лебедки сначала вставьте ручку.  У типа  LN/0,25t вставьте на конец вала и закрепите самоудерживающей шайбой.  У типов LN/0,5 - 1t установите ручку в торец патрона (1) таким образом, чтобы отверстия были в одном положении. Затем в отверстия вставьте пружинные штыри. (2)   - смотри рисунок

5.1. ПРОВЕРКА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

5.1.1. ПРОВЕРКА ТРОСА

Проверьте, что трос чист, не  перекручен и не поврежден.

5.2. КРЕПЛЕНИЕ ЛЕБЕДКИ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При монтаже лебедки на конструкцию нужно соблюдать все меры безопасности и обеспечить все условия для безопасного монтажа в соответствии с характером рабочих условий (рабочая площадка, вспомогательное подъемное устройство и т.п.). При монтаже лебедки на определенной высоте используйте средства защиты против падения с высоты. Для укрепления канатной лебедки используйте только новый крепеж.

Монтаж проводите всеми 4 болтами.

Монтаж лебедки проводите таким образом, чтобы  поднимаемый груз был на оси лебедки.

За создание условий для монтажа лебедки и сам монтаж отвечает пользователь!

5.3. ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕБЕДКИ ПРИ ПОДЪЕМЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗА

- Канат должен быть на оси лебедки

- В случае если канат находится вне оси, должен быть использован блок для подводки каната. Минимальные размеры приведены в табличке 5.3.

Таб. 5.3.

| Грузоподъемность (т) | Диаметр каната (мм) | Минимальный диаметр Устройства Устройства D1 D2 |
| --- | --- | --- |
| 0,25 0,5 1 | 4 5 8 | 80 63 100 63 160 100 |

5.4. ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА ЛЕБЕДКИ

Поднимание и опускание груза можно прервать на любой высоте подъема. Стабильность положения груза обеспечивают  у типа LN/ 0,25t  регулируемая защелка и у типа  LN/0,5 – 1 т. автоматический тормоз лебедки.

5.4.1. НАТЯГИВАНИЕ И ОСЛАБЛЕНИЕ ЛЕБЕДКИ

Поворотом ручки  натягиваем канат и груз подтягиваем. Изменением направления вращения ручки груз опускаем.

Типы LN/ 0,5t – 1t оснащены сцеплением для быстрого отматывания не загруженного каната. При этом перемещении ручки сцепления (рисунок) отсоединяет канатный барабан от зубчатых колес. Таким способом, можно, освободить канат и не вращая рукоятку.

У типа LN/0,25t возможна быстрая отмотка каната после освобождения собачки в направлении наверх. В этом случае крутится рукоятка.

!ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не трогайте сцепление или собачку, если канат под загрузкой.

Не поднимайте или не спускайте крюк в крайнее положение. Всегда оставляйте 1 м каната как резерв при подъеме и 1 м при спуске (4 поворота барабана).

Обеспечьте, чтобы ручка при быстром спуске не причинила повреждения людям – тип  LN/0,25t

5.5. ИСПЫТАНИЕ ДО ЭКСПЛУАТАЦИИ

!ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Сначала прочитайте предыдущие статьи  руководства и убедитесь, что все шаги были сделаны правильно.

- Проверьте канат.

- Проверьте, что крюки правильно подвешены и собачки крюков закрыты.

- Визуально проконтролируйте несущую конструкцию или подвесные элементы. Проверьте затяжку болтов.

- Проверьте соединение болтов на барабане.

- С помощью ручного рычага проверьте работу лебедки без нагрузки.

- Несколько раз проведите операции подъема и опускания с соответствующей нагрузкой (от 10% до 50% грузоподъемности). Вместе с тем проверьте, что лебедка при пуске и остановке удержит груз без проскальзывания.

8. СМАЗКА

8.1. ОБЩЕЕ

Перед нанесением новой смазки тщательно удалите старую, очистите детали кислым растворителем, а потом нанесите новую смазку. Используйте смазку, рекомендованную производителем. Трос очищайте щеткой или паром.

8.2. МЕХАНИЗМ ЛЕБЕДКИ

Снимите кожух лебедки. Смажьте смазкой типа ЦИАТИМ-201 или ему подобным.

8.3. КАНАТ

Плохой уход или недостаточная смазка каната снижает его срок работы. Нанесите тонкий слой масла на канат и очистите его. Своевременная смазка каната предохраняет его от ржавчины и износа.

!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Еженедельно или чаще (в зависимости от нагрузки) смазывайте трос.

Смазывайте чаще в коррозионной среде (соленая вода, морской климат, кислоты и т.д.), чем при нормальных условиях.

Используйте машинное масло или его эквивалент согласно ISO.

После смазки тщательно вытрите поверхность троса ветошью.

НИКОГДА  не пользуйтесь чистящими жидкостями на основе кислот.

9. УХОД, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ:

9.1. ЗАМЕНА КАНАТА

Использованный канат снимите с барабана. Ослабьте крепежные болты на барабане и выньте канат. Конец нового каната укрепите с помощью двух болтов в барабан таким образом, чтобы канат всегда наматывался снизу барабана (см. рис. внизу)

Поворачиванием   ручки канат установите на барабан так, чтобы канат не перекрещивался.

10. СНЯТИЕ С ЭКСПЛУАТАЦИИ - ЛИКВИДАЦИЯ

Все типы лебедок не содержат вредных веществ, их детали сделаны из стали и чугуна и только ручка из РВХ. По снятию с эксплуатации сдайте их организации, занимающейся сбором металлолома. При ликвидации ручки соблюдайте правила для ликвидации пластиков.